成都市第五人民医院2号楼无线网络改造升级项目

市场调研参数

一、建设背景

目前医院2号楼无线网络为2011年建设，设备已经达到需要更新换代的时间点；经常出现信号不稳定，数据掉线等故障问题，且无物联网模块扩展接口，无法满足后期物联互通功能的实现。另外病房和部分走廊等区域无信息点位，造成无线信号非全面覆盖；因此急需进行升级扩展。

二、技术建设方案

（一）建设目标

实现2号楼无线信号全面覆盖；建设出兼容802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，满足当前主流终端的接入，能实信号稳定、统一管理，满足移动查房、移动护理等典型无线医院的无线应用系统。

（二）总体设计方案

1、总体设计框架

此次无线AP的部署方案整体分为放装方案，敏分方案两种。两种方案的区别和比较如下：

| 主要特性对比 | 室内放装系统 | 敏分方案系统 |
| --- | --- | --- |
| 覆盖效果 | 支持2.4G/5G终端接入，部署情况需要根据实际环境与建筑布局等来综合网规评估，病房覆盖效果会受到穿墙等因素影响。 | 保证99%以上的信号覆盖率，病房覆盖效果好，移动查房业务不中断 |
| 每AP最大覆盖房间数量 | 需要根据实际客户需求以及部署场景来综合网规评估。通常可覆盖2～4个房间。 | 一个中心AP下挂24个RU单元，可以覆盖24个房间 |

（1）走廊和公共区域采用放装方式，AP布放在所规划的安装点，接入交换机放在弱电井内，提供AP的POE供电，同时做接入层汇聚到中心AP。

（2）病房/办公室采用敏分方案：在每个楼层的弱电井内或者走廊布放中心管理AP，通过网线，连接远端信号单元到病房，实现双频覆盖。

2、系统架构示意图

3、主要功能实现描述

无线网络功能实现主要集中在以下几方面：

移动查房

医生查房的过程中，需要随时调取患者的诊疗记录或病史等信息，并根据患者当时的具体病情随时下医嘱。无线网络的应用，可以使医生通过随身携带的平板电脑或PDA，随时查看病人病历、检验、化验报告单、影像图等，把HIS、PACS等信息系统“延伸到床边”，医生在病人床边即可采集病情、开出医嘱，以及实现医护人员之间的便捷沟通，信息同步； 给医生工作带来便利的同时，也保证了医嘱和病历的准确性、实时性，让患者享受到更满意的健康服务；

无线护理

患者从就诊到得到治疗通常需要经过3个步骤：医生检查患者得出初步诊断后开具医嘱，护士将医嘱转抄到输液袋或治疗卡上并准备执行，护士实施治疗方案。这3个环节的每一步都至关重要。

随着无线网络技术、用户身份识别技术与医用推车、小型电脑、PDA的结合，能够实现方便的移动护理，对医嘱执行过程中的每一步进行实时检查和确认，切实提高医疗质量和医护效率。

资产管理

医疗设备不仅是开展医疗、教学、科研的必备条件，而且是提高医疗质量的物资基础和先决条件。一般医疗单位的医疗设备约占医院固定资产的1/2，而经济效益约占门诊和住院病人资金收入的2/3，也是医院产生医疗信息的主要来源。基于WLAN技术和射频技术（RFID），不仅可以实现贵重资产的精确定位、实时跟踪，同时可实现移动性的资产出入库、资产盘点等功能。

特殊病人管理

特殊人群管理包括母婴管理，精神病人、突发病患者、残疾病人等特殊人群管理；这类群体不具备自我管理能力，需要医疗单位给予更加完善、细致的照顾。结合WLAN技术和射频识别技术，可以实现实时位置信息查询、紧急情况告警、医院特殊重地管理、安全范围界定等，提高医院管理水平。

无线输液

门诊输液工作量大，业务繁忙琐碎，一旦出现差错，有可能危及病人生命安全；基于WLAN技术的无线输液管理系统可以解决在门诊场地有限、人员流动性大的场合病人输液难题。输液信息电子化，结合“病人腕带”、具备扫描功能的无线PDA，实现病人从入院、治疗到出院全过程的身份确定，并在取药、配药、输液等各个环节利用电子条码对病人、药物严格进行验证匹配，医护人员一目了然，最大程度上保证病人服药及治疗的安全，降低医疗差错发生率。

方便患者就诊

门诊排队、就医环境差是目前医院普遍存在的问题，减少就诊等待时间，提高诊治效率成为当务之急。无线网络部署后，医生可以通过平板电脑或者PDA，将接诊或等待的患者数量信息实施传送到前台分诊人员处，方便分诊人员及时调配资源；同时在公共局域开放的无线网络，可以提供给病人上网，并推送医院电子地图和推送就诊指导信息，缓解病人情绪，提升患者满意度。

三．建设需求

| 序号 | 设备名称 | 参数及相关要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1.★设备性能：交换容量≥76Tbps（官网或彩页有大小值以最小值为准），包转发率≥8600Mpps（官网或彩页有大小值以最小值为准）； 2.★主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6； 2.★为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计(提供设备散热气流流向截图)，为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2(提供设备截图证明材料)； 3.支持并实配独立的硬件监控模块，控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，调节能耗； 4.为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠； 5.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP； 6.支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道，支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard； 7. ★支持采用真实业务流对网络质量随时逐点检测，快速定位链路，线卡等故障；（提供第三方检测报告封面及功能说明页资料） 8. ★支持硬件BFD，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；（提供官网截图及官网链接） 9.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，支持WEB网管； 10. ★支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限；（提供第三方检测报告封面及功能说明页） 11.实配双主控，双电源，万兆以太网光口≥24个，千兆以太网光口≥24个，WLAN无线接入控制器AP资源授权≥80个； 12.提供工信部入网证书复印件。 | 台 | 2 |
| 2 | 中心AP | 1.★AP下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个； 2.★支持千兆下行电口≥24个，≥4个10G上行光接口满足802.3af/at标准，单端口支持30W POE供电； 3.★支持胖AP模式，不需要部署AC，可以中心AP上直接配置，由中心AP管理连接的远端射频模块，提供官网链接证明； 4.仅需要一个管理AP license，可有效节约用户投资； 5.支持冗余电源； 6. ★支持USB口，可用于传输配置文件和升级文件等（提供证明材料）； 7.支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证，胖AP模式支持内置微信认证； 8. ★支持AP本地转发模式下的应用识别，能识别语音和视频业务流，帮助实现精细化QoS管理。 | 台 | 18 |
| 3 | POE交换机 | 1.★交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps； 2.★千兆以太网端口≥48个，万兆SFP+端口≥4个，支持交流电源； 3.★支持802.3atPOE+供电， 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 6.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX; 7.支持Telemetry技术，配合网络分析组件对网络进行智能分析，精准展现网络实时状态； 8.支持基于Python语言的开放可编程系统，快速实现功能创新，智能化运维； 9.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 10. 提供工信部入网证书复印件。 | 台 | 18 |
| 4 | 远端单元 | 1. ★支持IEEE 802.11ax标准，兼容支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2标准。 2. ★支持2.4GHz和5GHz双射频同时工作，支持MU-MIMO； 3.★整机空间流≥4，最高速率≥1.7Gbps；（提供官网链接及截图证明资料）； 4. 上行接口支持≥1个10/100/1000M自适应以太网接口,下行接口支持≥4个10/100/1000M自适应以太网接口，支持2个RJ45直通口，用来做透传，对接网线或电话线； 5. ★支持支持蓝牙串口远距无线运维；（提供官网链接及截图证明资料） 6. ★支持AP本地转发时，应用识别和QoS分类，针对业界常用的Skype、QQ、微信等应用，能显著提升语音类实时应用质量；（提供官网链接及截图证明资料） 7.支持频谱分析功能；（提供官网链接及截图证明资料） 8.支持云管理模式； 9.支持CAPWAP数据通道的DTLS硬件加密； 10.内置智能天线。 | 台 | 864 |
| 5 | 放装AP | 1.★支持IEEE 802.11ax标准，兼容支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2标准； 2.★支持2.4GHz和5GHz双射频同时工作，支持MU-MIMO； 3.★总空间流数≥4，整机速率≥1.7Gbps，支持GE电≥1个； 3.内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位； 4. ★支持蓝牙串口远距无线运维；（提供官网链接和截图证明资料） 5.支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源； 6. ★支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 7.支持AP热补丁功能，保障设备在运行过程中加载，不影响业务； 8.支持频谱分析功能，对蓝牙、微波炉、无绳电话、无线影音等干扰源进行识别； | 台 | 108 |
| 6 | 万兆多模光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 108 |
| 7 | 综合布线 | 千兆6类非屏蔽网线（材质要求：纯铜）； 6类24口配线架； 1U机架式金属理线架； 千兆6类非屏蔽网线网络跳线（0.5m/1M）； 多模双芯LC-LC光纤跳线（3M）； 6类水晶头； PVC20mm管材、含直接、弯头等辅材； 集成施工 | 项 | 1 |